Witt3D_GIS - Benutzerhandbuch (Deutsch)

1. Einführung & Anwendungsübersicht

Witt3D_GIS ist eine mobile Geoinformationssystem- (GIS) und hochpräzise Vermessungsanwendung, die für Feldingenieure, Vermessungstechniker und GIS-Spezialisten entwickelt wurde.

Hauptfunktionen

Hochpräzise GNSS-Positionierung: Verbindet sich über USB-OTG mit externen GNSS-Empfängern (z. B. u-blox F9P) mit nativer Unterstützung für NMEA-Sätze sowie binäre UBX NAV-PVT-Protokolle.

NTRIP-RTK-Korrekturdienst-Client: Der integrierte NTRIP-Client streamt RTCM3-Korrekturdaten von Referenznetzwerken, um zentimeter- oder millimetergenaue RTK-Positionierung zu erreichen (Fix/Float-Status).

Interaktive Karte & Ebenen-Verwaltung: Rendert Vektortiles, Google Earth Hybrid-Satellitenbilder, hochkontrastreiche Debug-Karten sowie externe Web Map Service (WMS)-Ebenen bis zu extremen Zoomstufen (bis zum Maßstab 1:5 / Zoomstufe 24,0+).

Objekterfassung & -bearbeitung: Erfassung und Bearbeitung von Punkten, Linien und Polygonen mit Fangfunktion (Snapping), Notizen, interaktivem Verschieben auf der Karte sowie präzisem Verschieben nach Entfernung und Peilung.

Messwerkzeug & Ziel-Navigation: Entfernungsmesswerkzeug mit dynamischem Ziel-Pfeil am Bildschirmrand, der kontinuierlich auf aktive Vermessungspunkte zeigt und die Entfernung in Echtzeit aktualisiert.

Multi-Format GIS-Import & -Export: Exportiert erfasste Felddaten direkt in ESRI Shapefile-ZIP-Archive (.shp, .shx, .dbf), GeoJSON, KML, QGZ und CSV-Formate.

Zweisprachige Benutzeroberfläche: Native Unterstützung für Deutsch und Englisch.

2. Bildschirmlayout & Bedienoberfläche

Die Benutzeroberfläche ist in vier Hauptbereiche unterteilt:

2.1 Obere Status- & Steuerungsleiste

Baudraten-Auswahl: Dropdown-Liste zur Auswahl der seriellen GNSS-Baudrate (4800 bis 921600 bps; Standard: 115200).

Verbinden / Trennen Button: Startet oder beendet die serielle Verbindung zum USB-GNSS-Empfänger.

RTK-Statusanzeige: Zeigt die Echtzeit-GNSS-Lösungsqualität an (Kein Fix / NO FIX, SINGLE, FLOAT oder FIX).

Satellitenanzahl (`Sats: X`): Zeigt die Anzahl der aktuell empfangenen Satelliten an.

Korrektur-Alter (`Alter: X`): Zeigt das Alter der RTCM-Differentialkorrekturen in Sekunden an.

Höhe (`Höhe: X`): Zeigt die Echtzeit-Höhe in Metern an.

Folgen Button (`Folgen`): Zentriert und fixiert den Kartenausschnitt auf das aktuelle GNSS-Fadenkreuz.

Messen Button (`Messen`): Aktiviert den interaktiven Entfernungsmessmodus.

Set Button (`Set`): Setzt das aktuelle Kartenzentrum oder die GNSS-Koordinate als aktives Messziel.

2.2 Zweite Zeichen-Werkzeugleiste

Befindet sich direkt unter der oberen Statusleiste:

`Pkt Zeichnen`: Aktiviert die manuelle Punkterfassung durch Tippen auf die Karte.

`Pkt @ GNSS`: Erstellt sofort ein Punktobjekt an der exakten aktuellen GNSS-Position.

`Linie Zeichnen`: Startet oder beendet das Zeichnen einer Mehrpunkt-Linie.

`Poly Zeichnen`: Startet oder beendet das Zeichnen eines geschlossenen Polygons.

`Bearbeiten`: Aktiviert den Bearbeitungsmodus (Objekt auf der Karte angetippt zum Bearbeiten oder Löschen).

`Löschen` / `Clear`: Löscht aktive Zeichenpunkte oder Messvektoren.

`Fang` (Magnet-Symbol): Schaltet den Fangmodus ein/aus, um neue Punkte automatisch an bestehende Geometrieknoten im Umkreis von 10 m anzupassen.

Aktive Werkzeug-Hervorhebung: Bei aktivem Werkzeug wird der entsprechende Button in RAL 5005 Signalblau (#00538E) mit weißer Schrift hervorgehoben.

2.3 Kartenbereich & HUD-Overlay

Zentrums-Koordinaten HUD: Echtzeit-Breiten- und Längengrad des Kartenzentrums unten rechts im Bildschirm (wird beim Verschieben/Zoomen kontinuierlich aktualisiert).

Maßstabsbalken & Relativer Maßstab: Zeigt einen präzisen MapLibre-Maßstabsbalken oben links zusammen mit dem relativen Maßstab (z. B. 1:250) an.

Ziel-Pfeil außerhalb des Bildschirms: Wenn ein Messziel außerhalb des sichtbaren Kartenausschnitts liegt, erscheint am Bildschirmrand ein Navigationspfeil, der auf das Ziel zeigt und die Entfernung in Metern anzeigt.

2.4 Linkes Navigationsmenü (GIS-Menü)

Erreichbar über das Hamburger-Menüsymbol oben links:

GIS Menü / Ebenen: Ein-/Ausblenden von GNSS-Fadenkreuz und manuellen Geometrien.

WMS Ebenen: Hinzufügen, Bearbeiten oder Umschalten externer Raster-WMS-Ebenen.

Daten Importieren: Import von CSV- oder GIS-Dateien (.shp, .json, .qgz, .kml).

Daten Exportieren: Export von Felddaten als Shapefile-ZIP, GeoJSON, KML, QGZ oder CSV.

Anzeige-Einstellungen: Umschalten von relativem Maßstab, Diagnose-Isolationsmodus oder Sprachwechsel zwischen Deutsch und Englisch.

Manuelle Geometrien Liste: Eine erweiterbare Liste aller erfassten Objekte mit Namen und Notizen. Antippen eines Objekts führt zoomToFeature aus und zentriert die Karte direkt darauf.

3. GNSS-Empfänger-Verbindung & Hardware-Einrichtung

3.1 USB-OTG Hardware-Verbindung

Verbinden Sie Ihren externen GNSS-Empfänger (z. B. u-blox ZED-F9P über USB-OTG-Adapter) mit Ihrem Gerät.

Bestätigen Sie die USB-Berechtigungsanfrage.

Wählen Sie die Baudrate des Empfängers aus der oberen Liste aus (Standard: 115200).

Tippen Sie auf Verbinden. Bei erfolgreicher Verbindung wechselt der Status zu Seriell verbunden.

3.2 Dual-Protokoll-Unterstützung (NMEA & UBX NAV-PVT)

Witt3D_GIS verarbeitet automatisch Standard-NMEA GGA/RMC-Sätze sowie hochfrequente binäre u-blox UBX NAV-PVT Pakete.

Binäre UBX-Daten bieten millisekunden-genaue Zeitstempel, präzise RTK-Lösungsbestimmung und Trägerphasen-Tracking.

3.3 Skyplot & Satellitensignal-Status

Öffnen Sie das linke Navigationsmenü und wählen Sie Einstellungen / NTRIP Einstellung.

Tippen Sie auf die Schaltfläche Skyplot.

Das Skyplot-Fenster zeigt ein Polardiagramm der Satellitenpositionen (Azimut und Elevation) zusammen mit PRN-Nummern und Signal-Rausch-Verhältnis-Balken (SNR) an.

4. NTRIP-RTK-Differentialkorrektur-Einrichtung

Um zentimetergenaue Positionierung zu erreichen, konfigurieren Sie den integrierten NTRIP-Client:

Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Einstellungen -> NTRIP Einstellung.

Geben Sie die Zugangsdaten Ihres Korrekturdatendienstes ein:

NTRIP Host: IP-Adresse oder Hostname des Casters (z. B. rtk.provider.com).

NTRIP Port: Caster-Port (typischerweise 2101 oder 8080).

NTRIP Mount: Mountpoint-Kennung (z. B. VRS_3_2_DE).

NTRIP User: Ihr Benutzername.

NTRIP Pass: Ihr Passwort.

Manuelle Position Option: Falls keine Live-Position verfügbar ist, aktivieren Sie Manuelle Position, um statische GGA-Koordinaten an den Caster zu senden.

Tippen Sie auf Speichern & Start NTRIP.

Nach Verbindungsaufbau werden RTCM3-Korrekturdaten direkt an Ihren Empfänger gestreamt. Beobachten Sie, wie der Status in der oberen Leiste von SINGLE -> FLOAT -> `FIX` wechselt.

5. Kartenstile & Raster-WMS-Ebenen

5.1 Auswahl des Kartenstils

Die Anwendung enthält mehrere vorkonfigurierte Kartenstile:

Google Earth Hybrid (Standard): Hochauflösende Satellitenbilder mit überlagertem Straßennetz und Ortsbezeichnungen.

High Contrast (Gelb): Leuchtend gelber Hintergrund (#FFFF00), optimiert für Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung und Geometrie-Inspektion.

Vektorbasierte Standard-Straßenkarten.

5.2 WMS (Web Map Service) Konfiguration

Öffnen Sie das Menü und tippen Sie auf WMS Ebenen.

Tippen Sie auf WMS Ebene hinzufügen.

Geben Sie die WMS-URL (z. B. https://geodaten.land.de/wms) und die Ebenennamen (kommagetrennt) ein.

Speichern Sie die Konfiguration. WMS-Ebenen werden unter den Vektorgeometrien gerendert und bleiben bis zu Zoomstufe 35,0f sichtbar.

6. Digitalisierung & Bearbeitung von Geometrien

6.1 Punkte erzeugen

Manuelles Tippen (`Pkt Zeichnen`): Tippen Sie auf Pkt Zeichnen und anschließend auf den gewünschten Ort auf der Karte. Geben Sie Name und Notizen ein und tippen Sie auf Speichern.

Punkt an GNSS-Position (`Pkt @ GNSS`): Tippen Sie auf Pkt @ GNSS. Ein Punktobjekt wird sofort an der exakten aktuellen GNSS-Koordinate erstellt.

6.2 Linien & Polygone zeichnen

Tippen Sie auf Linie Zeichnen oder Poly Zeichnen.

Tippen Sie nacheinander Punkte auf der Karte an, um Eckpunkte zu setzen. Eine temporäre rote Linie bzw. ein Polygon wird in Echtzeit angezeigt.

Tippen Sie erneut auf Linie Zeichnen bzw. Poly Zeichnen, um die Erfassung abzuschließen.

Geben Sie Name und Notizen ein und tippen Sie auf Speichern. Gespeicherte Objekte werden in Magenta gerendert.

6.3 Fangmodus (Fang)

Tippen Sie auf das Magnet-Symbol (Fang) in der Zeichenleiste, um den Fangmodus zu aktivieren.

Beim Setzen oder Verschieben von Punkten springt der Cursor automatisch auf die exakten Koordinaten bestehender Eckpunkte im Umkreis von 10 Metern.

6.4 Objekterfassung bearbeiten

Tippen Sie auf Bearbeiten in der Zeichenleiste.

Tippen Sie auf ein Objekt auf der Karte, um den Eigenschaften-Dialog zu öffnen.

Verfügbare Aktionen:

Speichern: Aktualisiert Name und Notizen.

Entfernen / Löschen: Löscht das Objekt dauerhaft.

Verschieben: Tippen Sie auf Verschieben und anschließend auf die neue Position auf der Karte.

Verschieben um...: Geben Sie eine exakte Entfernung (in Metern) und eine Peilung (0–360°) ein, um das Objekt präzise zu verschieben.

7. Messwerkzeug & Ziel-Navigation

Tippen Sie oben auf Messen, um den Messmodus zu aktivieren.

Tippen Sie Punkte auf der Karte an, um Strecken zu messen.

Tippen Sie auf Set, um einen Zielpunkt festzulegen.

Ziel-Pfeil außerhalb des Bildschirms: Wenn Sie sich vom Zielpunkt entfernen, sodass dieser nicht mehr im Bild sichtbar ist, erscheint am Bildschirmrand ein Navigationspfeil (ic_nav_arrow), der in Richtung des Ziels zeigt und die aktuelle Entfernung in Metern anzeigt.

8. Daten-Import & -Export

8.1 GIS-Daten importieren

Öffnen Sie das Navigationsmenü und tippen Sie auf Daten Importieren.

Wählen Sie CSV Importieren (Name, Lat, Lon) oder GIS Datei Importieren (.shp, .json, .qgz, .kml).

Wählen Sie die Datei über den System-Dateiauswähler aus. Die Daten werden direkt auf der Karte dargestellt.

8.2 GIS-Daten exportieren

Öffnen Sie das Navigationsmenü und tippen Sie auf Daten Exportieren.

Wählen Sie das gewünschte Exportformat:

Shapefile (.zip): Erzeugt ein vollständiges ZIP-Archiv mit .shp-, .shx- und .dbf-Dateien nach ESRI-Standard.

GeoJSON (.json)

KML (.kml)

QGIS Projekt (.qgz)

Speichern Sie die Datei über den Datei-Dialog auf Ihrem Gerät oder der SD-Karte.

9. Sprach- & Anzeige-Einstellungen

Sprachumschaltung: Öffnen Sie das Menü und tippen Sie auf Sprache (DE / EN), um die Benutzeroberfläche zwischen Deutsch und Englisch umzuschalten. Die Einstellung wird dauerhaft gespeichert.

Relativer Maßstab: Zeigt den dynamischen Echtzeit-Kartenmaßstab (z. B. 1:500) basierend auf der Bildschirmpixeldichte und der Zoomstufe an.